简易硬币探测装置

一、任务

3mm厚度的亚克力测试板下有若干硬币（一元硬币），设计并制作一个探测硬币位置和深度的简易电子装置。

测试板

探测线圈

二、要求

1.基本要求（测试时用电池作为直流稳压电源供电）

(1). 测量装置可以分辨探测线圈是否断开，并且显示。

(2). 硬币放在测试板下，使用探测线圈，可以显示检测到硬币。

(3). 调整硬币与检测板的距离，记录探测线圈测量所能检测的最大距离。

2.发挥部分

(1). 硬币放在测试板下，前后左右移动探测线圈，可以对硬币进行平面定位，记录探测线圈中心与硬币中心的位置偏差。

(2). 硬币距离探测线圈在6mm以内时，对硬币进行对中之后，可以完成硬币与探测线圈间距离的测量，测量两组数据。

(3). 进一步增加距离，直到测量误差超过1mm，记录最大距离。

(4).其它。

三、评分标准

| 设计报告 | 项 目 | 主要内容 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 总体方案设计与比较 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 信号检测与控制 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 7 |
|  | 测试方法与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
| 基本部分 | 完成第(1)项 |  | 20 |
|  | 完成第(2)项 |  | 30 |
|  | 完成第(3)项 |  | 10 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 15 |
|  | 完成第(3)项 |  | 10 |
|  | 其它 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 120 |

四、说明

1.硬币采用一元硬币，测试时测试线圈放置在检测板下方，在上方移动硬币。

2.检测线圈不得采用成品（自制），不得使用专用传感器，不得使用摄像头等，推荐使用TI公司相应芯片。